|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от _26.06.2025__№ ___1539-па__ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА

Актуализация на 2026 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПСТ.ОМ.70-22.018.000

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2025

Содержание

1. Изменения в существующем положении	3

2. Изменение в прогнозе перспективного потребления тепловой энергии	4

3. Изменения в балансах тепловой мощности источников и тепловой нагрузки	6

4. Изменения в балансах теплоносителя	6

5. Изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения	6

6. Изменения в предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии	6

7. Изменения в предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	7

8. Изменения перспективных топливных балансов	7

8. Изменения в предложения по объему инвестиций	7

9. Изменения индикаторов развития систем теплоснабжения	7

10. Изменения в ценовых (тарифных) последствиях	7

11. Изменения в предложениях по присвоению статуса ЕТО	7

1. Изменения в существующем положении

Сведения об изменениях в существующем положении представлены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Сведения об изменениях в существующем положении

| № п/п | Пункт | Изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1. Часть 1 | Учтено изменение теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения п. Самусь: в 2024 году системы теплоснабжения переданы на обслуживание МКП «СВК». |
| 2 | Глава 1. Часть 2 | Актуализированы характеристики основного и вспомогательного оборудования, добавлены технико-экономические показатели работы источников за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения. |
| 3 | Глава 1. Часть 3 | Актуализирована информация о тепловых сетях, температурных графиках, типе секционирующей арматуры, количестве инцидентов на тепловых сетях, а также добавлены сведения о годовых значениях потерь тепловой энергии. |
| 4 | Глава 1. Часть 5 | Актуализирована информация о тепловых нагрузках в зонах действия источников с учетом новых присоединений |
| 5 | Глава 1. Часть 6 | Балансы тепловой мощности были определены на основании расчетной тепловой нагрузки, в соответствии с требованиями ППРФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Изменения в балансах обусловлены корректировкой тепловой нагрузки и актуализацией значений тепловых потерь. |
| 6 | Глава 1. Часть 8 | Актуализированы данные о фактических расходах топлива на источниках тепловой энергии по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения, актуализированы характеристики используемых топлив (основное, резервное, аварийное). |
| 7 | Глава 1. Часть 10 | В Схему внесены значения фактических технико-экономических показателей работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций ЗАТО Северск за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения |
| 8 | Глава 1. Часть 11 | Актуализированы данные по утвержденным тарифам для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в том числе учтены изменения, внесенные при корректировке долгосрочных тарифов. Изменения тарифов связаны, главным образом, с корректировкой прогноза полезного отпуска и затрат на производство тепла. |

2. Изменение в прогнозе перспективного потребления тепловой энергии

За 2024 год в Северске выполнены новые присоединения к системе теплоснабжения на базе ТЭЦ. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения приведены в табл. Таблица 2.

Таблица 2 – Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения (в 2024 году)

| Адрес | Наименование объекта | Источник | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
| Жилые строения |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |
| г. Северск, ул. Ленина, 116. 1 этап секция № 2 | Многоквартирный жилой дом | ТЭЦ | 0,3696 | 0,0534 | 0,1591 | 0,5821 |
| Общественно-деловые строения |  |  |  |  |  |  |
| г. Северск, ул. Парусинка, 6, стр. 23 | Общественно-деловые строения | ТЭЦ | 0,0615 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0615 |
| г. Северск, ул. Лесная, 1а, стр. 3 | Общественно-деловые строения | ТЭЦ | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0400 |
| г. Северск, пр. Коммунистический, 94, стр. 1 | Общественно-деловые строения | ТЭЦ | 0,0225 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0225 |
| г. Северск, пер. Чекист, 10 | Общественно-деловые строения | ТЭЦ | 0,0295 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0295 |
| г. ул. Транспортная, 79, стр. 15 | Общественно-деловые строения | ТЭЦ | 0,0304 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0304 |

Прогноз перспективной застройки при актуализации Схемы теплоснабжения выполнен с учетом ретроспективных показателей ввода жилых и общественно-деловых строений. Прогноз перспективной застройки в Схеме теплоснабжения приоритетно выполняется на основе выданных теплоснабжающими организациями технических условий на присоединение, а также данных, предоставляемых Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.

Сравнение темпов ввода жилья по утвержденной и актуализированной Схем показано на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1 – Сравнение темпов ввода жилья

Из рисунка Рисунок 1 видно, что актуализированная Схема теплоснабжения предусматривает несколько увеличенные по сравнению с утвержденными показателями темпы ввода жилья.

Рисунок 2 – Прогноз изменения численности населения

Отличия в прогнозных показателях численности населения обусловлены ретроспективными показателями, имеющими отрицательную динамику и прогнозом социально-экономического развития города, предполагающего снижение численности населения к 2045 году.

3. Изменения в балансах тепловой мощности источников и тепловой нагрузки

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников изменены с учетом факторов:

- изменение тепловой нагрузки в базовом периоде;

- корректировка перспективного прироста тепловой нагрузки;

- актуализация значений тепловых потерь.

4. Изменения в балансах теплоносителя

Изменения в перспективных балансах теплоносителя в системах теплоснабжения ЗАТО Северск, внесенные при актуализации Схемы, связаны с учетом фактических показателей по утечкам и прогнозным показателям.

Сравнение фактических значений утечек с нормативными на 2024 год показано в таблице Таблица 3.

Таблица 3 – Нормативные и фактические потери теплоносителя в 2024 году

| Система теплоснабжения | Нормативные утечки в 2024 году, тыс. м3 | Фактические утечки в 2024 году, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 884,36 | 919,50 |
| ЦОК п. Самусь | 10,53 | 10,53 |
| Котельная "Камышка" | 0,33 | 0,33 |
| Котельная с. Орловка | 0,51 | 0,51 |
| Всего по системам теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация" | 895,73 | 930,87 |

5. Изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения

В ходе актуализации выполнена корректировка предлагаемых Сценариев развития систем теплоснабжения, в том числе сокращены предложения в части реконструкции центральной отопительной котельной п. Самусь на основе актуальных данных о техническом состоянии источника.

6. Изменения в предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

Изменения обусловлены фактическим объемом выполнения мероприятий по источникам тепловой энергии муниципального образования, корректировкой инвестиционных планов теплоснабжающих организаций, а также анализом текущего состояния источников тепловой энергии.

7. Изменения в предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Изменения в предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей обусловлены корректировкой объемов работ и финансирования. В текущей актуализации исключены мероприятия в системах теплоснабжения на внегородских территориях, добавлены мероприятия, финансирование которых предусматривается инвестиционной программой АО ТС.

8. Изменения перспективных топливных балансов

Изменения в структуре топливопотребления котельными практически отсутствуют. Изменения в прогнозной структуре потребляемого топлива на ТЭЦ связаны со смещением в сторону преобладания угля.

8. Изменения в предложения по объему инвестиций

Изменения в оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей связаны с фактически осуществленными за предшествующий период инвестициями в источники тепловой энергии, а также выявлением дополнительной потребности в мероприятиях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

9. Изменения индикаторов развития систем теплоснабжения

Существующие и перспективные индикаторы развития систем теплоснабжения были скорректированы в соответствии с предыдущими Главами.

10. Изменения в ценовых (тарифных) последствиях

На изменение тарифа на тепловую энергию для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске, а также для конечных потребителей повлияли мероприятия, финансируемые за счет капитальных расходов в части амортизации, рост цены на топливо – уголь и газ, учет в тарифе на 2026 год создания нормативных запасов топлива, а также снижение полезного отпуска тепловой энергии.

11. Изменения в предложениях по присвоению статуса ЕТО

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» должна содержать описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО на территории ЗАТО Северск, внесенных при выполнении актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2026 год, представлен в таблице Таблица 4.

Актуализированный реестр единых теплоснабжающих организаций приведен в таблице Таблица 5.

Таблица 4 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО ЗАТО Северск

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО (в соответствии со Схемой теплоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года) | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ г. Северск, ул. Автодорога, 14/11 | АО «РИР» | Источник тепловой энергии | 01 | АО «РИР» | Изменение границ зоны деятельности в связи с новыми присоединениями | Скорректировать границы зоны деятельности в части новых присоединений |
|  |  | ОАО «Тепловые сети» | Тепловые сети |  |  |  |  |
|  |  | АО «СХК» | Тепловые сети |  |  |  |  |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь, ул. Набережная, 7 | МКП «СВК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | ООО «Тепло Плюс» | Изменение ЕТО | Изменить ТСО и ЕТО на МКП «СВК» |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка, 2А, стр.11 | МКП «СВК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 | ООО «Тепло Плюс» | Изменение ЕТО | Изменить ТСО и ЕТО на МКП «СВК» |

Таблица 5 – Реестр предлагаемых к утверждению единых теплоснабжающих организаций на территории ЗАТО Северск

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО (на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ г. Северск, ул. Автодорога, 14/11 | АО «РИР» | Источник тепловой энергии | 01 | АО «РИР» | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
|  |  | ОАО «Тепловые сети» | Тепловые сети |  |  |  |
|  |  | АО «СХК» | Тепловые сети |  |  |  |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь, ул. Набережная, 7 | МКП «СВК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | МКП «СВК» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка, 2А, стр.11 | МКП «СВК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 | МКП «СВК» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 4 | Котельная п. Орловка по ул. Чкалова, 32 стр.2 | ООО «Уют Орловка» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | ООО «Уют Орловка» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |